可以。下面这份内容已经按 Word 文档结构整理，公式使用 Word 可识别的线性公式格式。复制到 Word 后：

- 普通文字可直接显示；

- 公式复制后按 Alt+= 插入公式框，再粘贴公式，可自动排版；

- 也可以直接保留当前形式作为技术说明。

PR 柱体图像识别算法说明

1. 算法总体流程

本算法采用“粗定位 + 精定位 + 连续性约束 + 亚像素修正”的识别方式：

原始图像 → 灰度转换 → 保边滤波 → 局部增强 → 多候选二值化 → 柱体分割 → trench 排除 → Scharr 梯度精定位 → 动态规划追踪 → 亚像素定位 → 最终轮廓 → 形貌与粗糙度计算

算法不依赖外部模型，不使用神经网络，也不需要联网。

2. Step1：原始灰度转换

2.1 彩色图像转灰度

对于 BGR 图像，使用标准加权公式：

G₀ = 0.114B + 0.587G + 0.299R

其中：

- B：蓝色通道；

- G：绿色通道；

- R：红色通道；

- G₀：初始灰度值。

绿色通道权重最高，是因为人眼和常见成像设备对绿色亮度最敏感。

2.2 8 位灰度图像

如果原图已经是 8 位灰度图：

G = G₀

灰度范围为：

0 ≤ G ≤ 255

2.3 高位深图像归一化

对于 16 位或其他高位深图像，先计算：

lo = Q₁(I)

hi = Q₉₉(I)

其中：

- Q₁：第 1 百分位；

- Q₉₉：第 99 百分位。

然后归一化：

G = 255 × clip((I − lo) / (hi − lo), 0, 1)

这样可以减少少数过曝点和异常暗点对整体灰度范围的影响。

3. Step2：保边滤波

Step2 的目标是减少噪声，同时保留柱体边缘。

3.1 中值滤波

对每个像素 p，取 3×3 邻域内的中值：

M(p) = median{G(q) | q ∈ N₃×₃(p)}

中值滤波主要去除：

- 孤立亮点；

- 孤立暗点；

- 椒盐噪声。

3.2 双边滤波

双边滤波公式为：

F(p) = Σq w(p,q)M(q) / Σq w(p,q)

其中：

w(p,q) =

exp(−||p−q||² / (2σs²))

×

exp(−(M(p)−M(q))² / (2σr²))

程序参数为：

σs = 7

σr = 20

第一项是空间距离权重：

exp(−||p−q||² / (2σs²))

距离越远，权重越小。

第二项是灰度相似度权重：

exp(−(M(p)−M(q))² / (2σr²))

灰度差越大，权重越小。

因此，柱体内部相近灰度会被平滑，而柱体与背景之间的明显边界不会被过度混合。

4. Step3：CLAHE 局部对比度增强

程序使用 CLAHE，也就是限制对比度自适应直方图均衡。

图像被分为 8×8 个局部区域，每个区域独立计算灰度分布。

普通直方图均衡可以表示为：

E(v) = 255 × CDF(v)

其中：

- v：原始灰度；

- CDF(v)：灰度累计分布函数；

- E(v)：增强后的灰度。

CLAHE 会对局部直方图进行限制：

clipLimit = 1.8

超过限制的灰度频数会被重新分配，从而避免局部噪声被无限放大。

Step3 的作用是：

- 增强低对比度柱体；

- 处理图像不同位置亮度不一致；

- 为后续二值化提供另一组候选图。

增强图主要用于粗定位，最终精确边缘仍使用原灰度和滤波灰度进行判断。

5. Step4：多候选 Binary 分割

Step4 不使用单一固定阈值，而是生成多组候选二值图，再自动选择评分最高的一组。

5.1 亮柱与暗柱极性

程序定义极性：

s = +1，表示亮柱

s = −1，表示暗柱

对于暗柱，先进行反相：

I_dark = 255 − I

这样亮柱和暗柱都可以统一按照“前景较亮”处理。

5.2 光照斜坡校正

计算每个横向位置的平均灰度：

μx = meany F(y,x)

令：

x̃ = x − mean(x)

估计横向一阶光照趋势：

b =

Σx(μx − μ̄)x̃

/

Σx x̃²

光照校正：

Fcorr(y,x) = F(y,x) − b x̃

最后重新归一化到 0–255。

该步骤用于去除整张图的亮度斜坡，不使用强高通滤波，避免把一根柱子拆成两条边。

5.3 Otsu 自动阈值

对于候选图像 I，任意阈值 t 将像素分为两类：

C₀ = {I ≤ t}

C₁ = {I > t}

两类概率：

ω₀(t)，ω₁(t)

两类平均灰度：

μ₀(t)，μ₁(t)

类间方差：

σb²(t) =

ω₀(t)ω₁(t)(μ₀(t) − μ₁(t))²

选择使类间方差最大的阈值：

t* = argmaxₜ σb²(t)

二值图为：

B(y,x) =

1，当 I(y,x) > t*

0，当 I(y,x) ≤ t*

5.4 Binary 闭运算

对二值图进行 3×3 闭运算：

Bclose = (B ⊕ K) ⊖ K

其中：

- ⊕：膨胀；

- ⊖：腐蚀；

- K：3×3 结构元素。

闭运算用于：

- 填补小孔洞；

- 连接短裂缝；

- 保持柱体整体形状。

程序会比较：

- 滤波图 Binary；

- CLAHE 图 Binary；

- 光照校正图 Binary；

并选择评分最高的候选。

6. Step5：Binary 描边、分柱和 trench 排除

6.1 横向灰度活动度

每一行的稳健灰度对比度为：

C(y) = Q₉₀(G(y,:)) − Q₁₀(G(y,:))

随后进行 11 点高斯平滑：

C̃(y) = Gaussian11(C(y))

6.2 横向边缘活动度

先对灰度图进行 Gaussian5 平滑，再计算横向 Sobel 梯度：

Sx(y,x) = ∂G / ∂x

每一行取梯度绝对值的第 85 百分位：

E(y) = Q₈₅(|Sx(y,:)|)

并进行高斯平滑：

Ē(y) = Gaussian11(E(y))

6.3 综合活动度

分别进行归一化：

Ac(y) = clip(C̃(y) / Q₉₅(C̃), 0, 2)

Ae(y) = clip(Ē(y) / Q₉₅(Ē), 0, 2)

综合活动度：

A(y) = 0.72Ac(y) + 0.28Ae(y)

其中：

- 72% 来自灰度对比；

- 28% 来自边缘活动。

然后再次使用 Otsu 方法分割 A(y)，寻找连续的柱体主体区间。

6.4 柱体种子概率

将主体顶部和底部各裁去约 1/6，避免底部基座和顶部背景参与种子判断。

柱种子概率：

pseed(x) =

Gaussian5(meany B(y,x))

当满足：

pseed(x) ≥ 0.5

并且连续宽度至少为 5 像素时，认为这里存在柱体种子。

6.5 柱单元分割

相邻柱种子的中心点之间取中点作为分隔位置：

cellj = [xj−1/2, xj+1/2]

每根柱子只在自己的 cell 内继续搜索，防止边缘追到相邻柱体。

6.6 候选柱过滤

候选柱需要满足：

有效高度 ≥ 20 行

普通柱：

中位宽度 ≥ 15 px

贴边柱：

中位宽度 ≥ 3 px

同时满足：

柱高 / 中位宽度 ≥ 1.2

这样可以排除：

- 短小亮斑；

- 横向纹理；

- 过宽过矮的基底；

- 随机噪声区域。

6.7 柱体与 trench 的灰度极性判断

柱内灰度中位数：

Ginside = median(柱中心区域灰度)

柱外灰度中位数：

Goutside = median(柱两侧背景灰度)

极性校正后的灰度差：

dy =

s × (Ginside − Goutside)

噪声估计：

η =

1.4826 × median(|G − median5(G)|)

候选柱必须满足：

median(dy) > max(1.5, 1.8η)

并且至少 65% 的采样行满足：

dy > 1

否则候选可能是 trench、基底纹理或反相区域，会被拒绝。

6.8 候选总评分

候选总分为：

S =

Ccount

+ 1.45Fwidth

+ 1.20Fconsistency

+ 0.85Fheight

+ 0.55Fgap

+ 0.45Fedge

+ Cgray

− Pedge

宽度得分：

Fwidth =

mean(

exp(−|wj − wtarget| / max(1, tolerance))

)

高度得分：

Fheight =

clip(

median(柱行数) / 图像高度,

0, 1

)

间隙得分：

Fgap =

clip(

median(柱中心间距) /

max(3, 0.8 × median(柱宽)),

0, 1

)

边缘得分：

Fedge =

clip(

median(左右边缘梯度) / 8,

0, 1

)

灰度区分得分：

Cgray =

0.35 × clip(

(Ginside − Ggap) / 15,

−1, 1

)

贴边惩罚：

Pedge = 0.25 × 贴边柱数量

总分只用于候选排序，不表示识别概率。

7. Step6：左右两端柱排除

将所有候选柱按中心坐标排序：

xc,j = (xL,j + xR,j) / 2

排序结果：

xc,1 < xc,2 < ... < xc,n

整图自动识别时强制排除：

第 1 根柱

第 n 根柱

也就是最左和最右柱全部排除，包括残柱和完整柱。

如果只检测到 1–2 根柱，则全部排除。

ROI 模式不执行此规则。

8. Step7：Scharr 梯度精定位

8.1 Scharr 横向梯度

Scharr 横向卷积核为：

[ −3   0   3

−10   0  10

−3   0   3 ]

横向梯度：

gx = s × Scharrx(F) / 32

它表示：

gx ≈ ∂F / ∂x

8.2 Scharr 纵向梯度

Scharr 纵向卷积核为：

[ −3  −10  −3

0    0   0

3   10   3 ]

纵向梯度：

gy = s × Scharry(F) / 32

它表示：

gy ≈ ∂F / ∂y

边缘方向对应关系：

左侧边缘：gx

右侧边缘：−gx

顶部边缘：gy

底部边缘：−gy

8.3 动态规划单点代价

第 i 行的第 k 个候选点代价为：

Ui(k) =

−clip(max(gi(k), 0) / G₇₅, 0, 3)

+ 0.15(offsetk / r)²

其中：

- gi(k)：候选点梯度响应；

- G₇₅：搜索区域梯度响应的第 75 百分位；

- offsetk：候选点偏离 Binary 粗边界的距离；

- r：搜索半径。

梯度越强，第一项越负，代价越低；偏离粗边界越远，第二项惩罚越大。

8.4 相邻行连续性代价

相邻两行候选点的连续性代价：

V(k,l) =

0.07 × min((xi,k − xi−1,l)², 36)

+ 0.10 × |xi,k − xi−1,l|

该公式惩罚边缘在相邻行之间突然跳跃。

8.5 动态规划递推

Di(k) =

Ui(k)

+

minl[Di−1(l) + V(k,l)]

最后一行取代价最小的候选点，然后向前回溯，得到完整边缘路径。

动态规划可以避免：

- 单个噪声点造成边缘跳变；

- 边缘追到邻柱；

- 轮廓出现不合理折返。

8.6 亚像素定位

设梯度峰附近三个值为：

a = g(x − 1)

b = g(x)

c = g(x + 1)

如果 b 是局部峰值，使用抛物线插值：

δ = 0.5 × (a − c) / (a − 2b + c)

并限制：

−0.5 ≤ δ ≤ 0.5

最终边缘坐标：

xsubpixel = xpeak + δ

如果梯度峰过弱：

峰强度 ≤ max(0.8, 0.10G₇₅)

则回退到 Binary 边界，并标记：

valid = 0

9. 顶部和底部定位

程序在柱体中央约 20%–80% 的列中寻找纵向梯度峰。

搜索范围为：

y ∈ [ycoarse − min(r,8), ycoarse + min(r,8)]

如果有效峰数量至少满足：

有效峰数量 ≥ max(2, floor(列数 / 3))

则顶部或底部位置取所有有效峰的中位数。

如果柱内底部梯度过弱，程序会在柱外 3–9 像素区域寻找基座边缘。

如果满足：

参考点数量 ≥ 4

并且：

标准差 < max(2, 0.6r)

则使用柱外基座证据推断底界，并记录：

source = base_reference

这表示程序找到的是柱体与基底的界面，不一定是柱体内部最明显的灰度边缘。

10. Step8：最终闭合轮廓

左右边界组成闭合轮廓：

C =

{(L(yi), yi)}

∪

{(R(yi), yi)}

对于无效行：

- 几何轮廓使用 Binary 回退点；

- 粗糙度计算只使用 valid=1 的精定位点。

因此：

形貌指标：使用完整闭合轮廓

LER/LWR：使用有效灰度定位点

如果边缘长时间贴在图像或 ROI 边界上，则标记为截断或无效。

11. Step9：逐行灰度验证

对每根保留柱的每一行，沿横向绘制：

G(y,x)

和：

F(y,x)

同时标出：

- 左侧识别点；

- 右侧识别点；

- Binary 粗边界；

- 无效点。

正确情况通常是：

背景平台 → 灰度跃迁 → 柱内平台 → 灰度跃迁 → 背景平台

如果识别点落在：

- 柱内平坦区域；

- 柱外噪声峰；

- 相邻柱边缘；

则说明该行识别可能不可靠。

12. Step10：逐列灰度验证

对柱范围内每一列沿纵向绘制：

G(y,x)

和：

F(y,x)

同时标出顶部和底部定位点。

重点检查：

- 顶部灰度跃迁；

- 柱身内部灰度平台；

- 底部与基底融合；

- Footing 是否由真实边缘产生；

- 底部是否使用 base_reference；

- 是否回退到 binary_fallback。

Step10 主要用于判断柱高、底部和柱脚是否识别正确。

13. 最终识别逻辑

完整算法可以写成：

G = 灰度转换(I)

F = 保边滤波(G)

E = CLAHE(F)

B = Otsu(F/E/光照校正图)

C = Binary 分柱和候选筛选

C = 柱内外灰度极性检查

C = 候选评分

C = 排除整图最左和最右柱

P = Scharr 梯度

P = 动态规划连续追踪

P = 亚像素修正

P = 顶部和底部定位

Contour = 生成最终闭合轮廓

Metrics = 计算形貌和粗糙度

核心分工是：

- Binary：确定柱子大概位置；

- 灰度对比：判断柱子和 trench 的明暗关系；

- Scharr 梯度：寻找真正的灰度边缘；

- 动态规划：保证边缘连续；

- 亚像素插值：提高边缘坐标精度；

- Step9/Step10：提供可人工核查的灰度证据。

这套算法最终输出的轮廓不是由单一阈值决定，而是由灰度、梯度、宽度、高度、连续性、柱间距和柱内外对比度共同决定。